MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pavimentação de Vias Urbanas.

Município: ITAPUCA-RS

A - DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO

1.0 - LOCALIZAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO:

- RUA ALBERTO PANCOTTE, entre a Av. Mathias Zanette e Rua Pedro de Marchi - A=1.260,55 m²;

- RUA PEDRO DE MARCHI, entre a Rua José Petrochi e Av. Mathias Zanette - A=389,60 m²;

- RUA BENJAMIN GRADASCHI, entre a Rua José Petrochi e Rua Giocondo Zanette - A=1.100,00 m²;

- RUA VALENTIN SCORSATTO, entre a Rua José Petrochi e Rua Giocondo Zanette - A=638,00 m²;

- RUA GIOCONDO ZANETTE, entre a Rua Archimedes Bocardi e Rua João Pagnussat - A=873,37 m².

2.0 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

A construção desta obra de Infraestrutura Urbana visa o melhoramento e a valorização da Área Urbana da Cidade de Itapuca-RS, assim como também reduzir os custos de conservação destes logradouros.

A obra de pavimentação irá contribuir também na manutenção e conservação das redes públicas de coleta das águas pluviais e caixas de coleta respectivas.

3.0 - DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, com emprego de blocos pré-fabricados de concreto modelo PAVI-S 16 faces, com meios fios de concreto pré-moldados, dando continuidade com trecho já pavimentado. A implantação do projeto também tem o objetivo de minimizar os problemas causados pela poeira formada com o trânsito local.

O projeto irá beneficiar toda a população do Município de Itapuca, assim como também a população em geral usuários da via.

3.1- ENSAIOS:

Será obrigatória a realização e apresentação de ensaios de controle tecnológico dos blocos de concreto por parte da empresa vencedora da obra.

B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

4.0 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS:

Retroescavadeira, motoniveladora, rolo compactador liso e placa vibratória.

5.0 - MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA:

Os materiais básicos a serem utilizados na construção da obra são: Blocos pré–fabricado concreto, pó-de-pedra, brita de basalto, areia fina e meios fios de concreto.

C - DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS EXECUTIVOS:

6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

As obras deverão ser executadas continuamente, trecho a trecho, avançando-se na largura total da pista, com sinalização, proteção e indicação de obras, assim como também impedir o trânsito de veículos na extensão de cada trecho.

Inicialmente deverão ser executadas as obras de infraestrutura básica, tais como: Redes de distribuição de água potável – ligações, Obras de micro drenagem, ligações prediais de água e outras obras complementares e necessárias, seguidas com a correta compactação dos aterros em valas.

Na sequência, deverá ser executada a limpeza geral da pista a ser pavimentada executando-se inclusive o pré-nivelamento da pista, para posterior alinhamento e nivelamento da mesma.

7.0 - NIVELAMENTO DOS TRECHOS:

Deverão ser executados os alinhamentos definitivos de cada trecho a ser pavimentado, partindo-se dos vértices dos quarteirões, executando-se inclusive o estaqueamento intermediário (de 10 em 10 metros), em ambos os lados da(s) pista(s), exclusivamente no alinhamento dos meios-fios laterais que separam a pavimentação dos passeios laterais.

No estaqueamento extremo e intermediário serão marcados os níveis correspondentes à cota do meio, cota da pavimentação nas laterais da pista e o desnível transversal  a partir do centro.

8.0 - SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO GREIDE:

Inicialmente deverá ser retirado todo o material em decomposição que possa vir a causar futuros recalques na pavimentação, devendo ser substituído por argila vermelha ou amarela, perfeitamente compactada em camadas de no máximo 20 cm.

9.0 - REFORÇO DO SUBLEITO:

Os aterros nos trechos das pistas as serem pavimentadas deverão ser executados com material argiloso (argila vermelha ou amarela), extraído de jazida e livres de quaisquer impurezas ou detritos.

Durante a execução dos aterros ou cortes nos trechos das pistas a serem pavimentadas, deve-se ter o cuidado em deixar-se o desnível entre a pista e os futuros passeios, a fim de assegurar desde já o alinhamento dos cordões e a estabilidade das peças que compõem o meio-fio.

10.0 - COMPACTAÇÃO DO ATERRO:

Depois de concluídos os serviços de regularização do greide, deverá ser executada a compactação, utilizando-se rolo compactador vibratório 18t, devendo-se proceder a passagem de modo a sobrepor-se as camadas ou faixas, resultando uma compactação uniforme e regular.

Os aterros deverão ser compactados em camadas de no máximo 20 cm de espessura.

11.0 – MEIO FIO:

Pré-fabricados de concreto: Serão empregados nas laterais das pistas a serem pavimentadas com blocos, resultando espelho de 13-14 cm, perfeitamente alinhados, com dimensões de 100x30x12x10 cm, fabricados com concreto Fck=20 Mpa.

Pré-fabricados de concreto: Serão empregadas nos finais das pistas e nos acessos de veículos, peças com dimensões iguais a 100x30x15x13 cm, fabricados com concreto Fck=20 Mpa.

Nas entradas de veículos (L=3,50m), a borda superior dos meios-fios deverá ficar 3 cm acima do nível do pavimento da pista de rolamento.

Nas esquinas serão empregadas peças curvas de dimensões 100x30x12x10 cm, sendo consideradas 1 peça de para cada ponto da esquina contemplada pelo presente projeto.

Argamassa de rejunte: Traço 1:3, respectivamente de cimento e areia média.

12.0 - EXECUÇÃO DO LEITO:

Após a execução dos serviços de regularização e compactação do subleito e, após assentados os meios-fios laterais, proceder-se-á a execução do leito ou base de assentamento dos blocos de concreto, empregando-se 8 cm de base de brita zero, a ser compactada com rolo liso. Sobre esta base, devidamente reguada e pronta a receber a pavimentação intertravada.

13.0 - BLOCOS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO:

Deverão ser empregados blocos pré-fabricados de concreto dimensões 11x22x8cm, resistência a compressão mínima de 35 Mpa, na cor natural.

Quanto a qualidade dos blocos de concreto, estes devem atender a NBR 9780/1987, peças de concreto para pavimentação, determinação da resistência à compressão – método de ensaio; NBR 9781/1987, peças de concreto para pavimentação – especificação.

Quanto a execução, deverá ser atendida a NBR 15953/2011 – pavimento intertravado com peças de concreto – execução.

Será obrigatória a realização de ensaios de controle tecnológico dos blocos de concreto para pavimentação.

14.0 - REJUNTAMENTO:

O rejuntamento será executado com areia média, distribuindo-se com uma camada de espessura igual a 0,8 cm sobre toda a superfície da pavimentação, espalhando-se manualmente com auxílio de vassoura até preencher totalmente as juntas entre as peças de concreto.

15.0 - COMPACTAÇÃO DOS BLOCOS DE CONCRETO:

A compactação deverá ser executada com placa vibratória.

A compactação final deverá ser acompanhada do trabalho final de rejuntamento.

16.0 - PROTEÇÕES:

Todos os trechos de pistas projetados para receberem a pavimentação deverão ser corretamente sinalizados e interrompidos, utilizando-se cavaletes e placas pintadas com os dizeres “Obras e Perigo”, cuja execução e conservação serão de responsabilidade da empresa executora das obras de pavimentação.

17.0 - BOCA DE LOBO:

Serão de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços 5x10x20 cm com dimensões das caixas 140x140x140 cm (dimensões externas das caixas), paredes de 20 cm de espessura, com boca de lobo em espelho vazado pré-fabricado de concreto para coleta das águas.

Serão locadas junto às sarjetas dos meios-fios.

No fundo da caixa será executado lastro de concreto com Fck=15 Mpa, espessura igual a 10 cm.

Revestimentos: Serão emboçadas internamente, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, respectivamente de cimento e areia.

Tampa: Em concreto armado pré-fabricado, com espessura de 10 cm removível.

OBS: Conforme Normativa do Ministério da Cidade, as Bocas de Lobo deverão ser locadas no mínimo 3,00m das esquinas.

18.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA:

Depois de concluídos os trabalhos de pavimentação das pistas, estas deverão ser totalmente limpas, removendo-se e transportando-se qualquer entulho e sobras de materiais empregados por ocasião da construção.

Nesta fase, também deverá se proceder com a limpeza das caixas de coleta de águas pluviais relativas ao trecho de rua com pavimentação concluída, retirando-se a areia depositada no interior destas.

19.0 - LIBERAÇÃO DAS PISTAS PAVIMENTADAS PARA TRÂNSITO:

As pistas somente deverão ser liberadas para o trânsito em geral após a compactação e o rejunte da pavimentação estiver impermeável.

D- FORMAS DE CONTROLE E MEDIÇÃO PARA PAGAMENTOS:

20.0 - MEDIÇÕES:

Serão feitas pelo Engenheiro Responsável Fiscalização do Município, obedecendo-se as parcelas previstas no Cronograma de desembolso.

A Fiscalização do Município de Itapuca-RS, emitirá boletins de medição (BM), para fim de pagamento/desembolso das parcelas contratuais.

21.0 - RECEBIMENTO DA OBRA:

O Termo Provisório de recebimento será emitido quando da conclusão das obras e serviços,         juntamente com o último Boletim de Medição e aprovado o pagamento pela Caixa Econômica Federal.

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra será emitido no mínimo 85 dias após a conclusão das Obras de Pavimentação, depois de corrigidos os vícios ou falhas de construção, eventualmente presentes.

Itapuca-RS, 11 de maio de 2020.

-----------------------------------------------

SILVIO MARQUES DE FARIAS

Engenheiro Civil - CREA RS 208374

----------------------------------------------------

MARCOS JOSÉ SCORSATTO

Prefeito Municipal - Itapuca-RS